# ΓΕΝΙΚΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

# ΒΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ

- ΘΕΜΕΛΙΑ

Σύστημα μεμονομένων θεμελίων ή άλλος τύπος θεμελίων ανάλογα με τη φύση του υπεδάφους (και στατικών υπολογισμών) από οπλισμένο σκυρόδεμα (μπετόν αρμέ) βάσει σχεδίων και υπολογισμών.

- ΣΚΕΛΕΤΟΣ

Σύστημα οπλισμένου σκυροδέματος γενικά.  Οι πλάκες ισογείου και ορόφου θα είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα οριζόντιες. Πολυστερινη 5εκ. θα τοποθετηθει σε κολονες και δοκους και Πολυστερινη 8εκ. στην οροφή.

- ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ

Οι εσωτερικοί τοίχοι που διαχωρίζουν τα δωμάτια μεταξύ τους θα γίνουν από τούβλα τρυπητά πάχους 10 εκ. στις διαστάσεις που καθορίζονται στα σχέδια.  Οι εξωτερικοί τοίχοι θα είναι επίσης απο τρυπητά τούβλα 30 εκ.Θερμομονοτικά.

- ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

Εσωτερικώς όλοι οι τοίχοι θα γίνουν τρία χέρια σουβά.  Πίσω απο τους πάγκους και τα ερμάρια, και όπου τοποθετούνται πορσελάνες γίνονται δύο χέρια σουβά.Οι πλάκες θα είναι FAIR-FACEκαι θα γίνουν3 χέρια σπάτουλα και εμάλσιον και 1 χέρι stabilizer.

- ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ

Εις τους τοίχους του μπάνιου και ντούζ θα τοποθετηθούν έγχρωμες πορσελάνες μέχρι το πάνω μέρος των πορτοπαράθυρων.  Εις την κουζίνα θα τοποθετηθούν έγχρωμες πορσελάνες στο χώρο ανάμεσα στους πάγκους και τα ερμαράκια.  Αξία αγοράς πορσελάνων 17,00 euro/Μ.

- ΠΑΤΩΜΑΤΑ

(α) ΕιςτοLIVINGROOM/DININGROOM, αποχωρητήρια, μπάνιο, κουζίνα, υπνοδωμάτια, διάδρομος, βεράντες ισογείου και ορόφου και σκαλοπάτια εξωτερικά θα τοποθετηθεί κεραμικό και τσεκολατούρες αξίας αγοράς €17 τ.μ. .

β)  Το δάπεδο του πάρκιγκ και η είσοδος του θα είναι από σταμποτό μπετόν.

γ)  Τα σκαλοπάτια εσωτερικά θα τοποθετηθεί Μάρμαρο αξία αγοράς €1,200 όλα.

- ΤΣΕΚΚΟΥΛΑΔΟΥΡΕΣ

Εις όλους τους χώρους θα τοποθετηθούν τσεκκουλαδούρες της ιδίας φύσεως με το πάτωμα εκτός όπου υπάρχουν πορσελάνες στους τοίχους όπου δεν χρειάζονται τσεκκουλαδούρες. Αξια αγορας και κοψιμο €3/μ.

- ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΡΤΟΠΑΡΑΘΥΡΩΝ, ΕΡΜΑΡΙΩΝ, ΠΑΓΚΩΝ ΚΛΠ

Εξαρτήματα όπως οι κλειδαριές, οι μεντεσιέδες, σούστες, στόπερ

κλπ δεν περιλαμβάνονται στα εξαρτήματα τα οποία καθορίζονται

ονομαστικά με αξία αγοράς.  Τα εξαρτήματα τα οποία

καθορίζονται με αξία αγοράς είναι τα ακόλουθα:

(i)  για πάγκους & ερμάρια αξία αγοράς (2,00 euro) έκαστη.

(ii)για εσωτερικές θύρες αξία αγοράς (17,00 euro) έκαστη.

- ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Εξωτερικά οι κατοικίες θα γίνουν 3 χέρια σουβά και μπογια εξωτερικής χρήσης.

Στην πρόσοψη του πρώτου ορόφου θα τοποθετηθεί HPL ή πέτρα αξία αγοράς €45/m2.

- ΘΥΡΑ ΚΥΡΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ

Θα κατασκευασθεί από αλουμίνιο αξίας 600,00 euro μαζί με το χερούλι του.

- ΘΥΡΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ

Κάσια & πόρτα αξίας €280,00 το ένα.

.

- ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

Τα εξωτερικά κουφώματα θα είναι από ανοδιωμένο αλουμίνιο φυσικού χρώματος. MU3000 THERMALγια συρόμενα και MU2075 THERMALγια ανοιγόμενα της MUSKITAS.Τα γυαλιά θα είναι διπλά (4mmClimaguardSolar-5mmClear)

- ΕΡΜΑΡΙΑ ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΩΝ

Τα ερμάρια των υπνοδωματίων εξωτερικά θα είναι από μελαμίνη ανάγληφη, αξίας  €150,00/m2.

.

- ΠΑΓΚΟΙ ΚΑΙ ΕΡΜΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Στις Κουζίνες θα τοποθετηθούν πάγκοι και ερμαράκια με μελαμίνη ανάγληφη αξίας €175,00 τρεχ.μέτρο. Το καπακι κουζινας θα είναι από μαρμαρο η γρανιτη αξιας €150/ τρεχ. Μετρο.

- ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Θα τοποθετηθούν σύμφωνα με τα σχέδια.  Καθορίζεται ποσόν

αξίας αγοράς 1800,00 euro συμπεριλαμβανομένης γούρνας κουζίνας

με όλα τα εξαρτήματα mixers, σαπουνοθήκης,

κρεμάστρας, πετσεττών, κ.λ.π.

- ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Βάσει σχεδίων και κανονισμών Α.Η.Κ. και πρόνοια για σημεία τηλεοπτικής κάλυψης. θηροτηλεώρασης στην είσοδο καθώς και πρόνοια για σημεία τηλεφωνικής διακλάδωσης και πρόνοια σωληνας για τυχον μελλοντικα φωτοβολταικα στην οροφη.

- ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ

Θα γίνουν πλήρες χωστές υδραυλικές εγκαταστάσεις με όλα τα

εξαρτήματα τους με σωλήνες pipeinpipe για την παροχή ζεστού και

κρυού νερού, ενώ το σύστημα αποχέτευσης με πλαστικές σωλήνες.

Επιπλέον για τις αποχετεύσεις θα γίνουν τα κάτωθι:

    - Απορροφητικός λάκκος ο οποίος θα επενδυθεί με τσιμεντένια κιούγκια, βάθους 25’ και διαμέτρου 90 εκ.

    - Φρεάτια με καππάκια ελαφριού τύπου ματεμένια

    - Πρόβλεψη για σύνδεση με το κεντρικό αποχετευτικό σύστημα περιλαμβάνεται.

    - Το Ντεπόζιτο θα είναι του ενός τόνου με 2 πλαίσια.

    - Πιεστικό Σύστημα νερού.

    - Πρόνοιες κεντρικής θέρμανσης γκαζιού.

    - Πρόνοιες air condition.

17.ΠΟΓΙΑΤΙΣΜΑΤΑ

Όλα τα ταβάνια ισογείου και ορόφου θα γίνουν σπάτουλα και εμάλσιον. Οι τοίχοι θα γίνουν πογιά πάνω σε τρίτο χέρι ή finishpeletico.

18.ΠΕΡΙΦΡΑΞΙΣ

Η περίφραξη του οικοπέδου θα είναι από οπλισμενο μπετον.

19.ΑΥΛΗ

Ο χώρος της αυλής γενικά θα διαμορφωθεί με καθαρά χώματα

και με κλίσεις προς τον δρόμον.

20.ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ

Όλες οι εξωτερικές καγκελλόθυρες θα είναι αξίας μέχρι

500,00 euro όλες.

21.	ΜΟΝΟΣΕΙΣ

Η θερμομόνωση της κατοικίας θα είναι κατάλληλη ώστε να μπορεί μελλοντικα να εκδοθεί ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤ. Α.

22.   Δεν περιλαμβάνονται τα πιο κάτω:

α)  Μετρητής υδατοπρομήθειας

β)  Κεντρική παροχή ρεύματος